Ultrasonic + BLYNK

IoT Bootcamp Assignment 10
Presented by: Smitha Naik

Connections / Blynk: TRIG → GPIO 5; ECHO → GPIO 6; Blynk V0 → distance in cm.

Arduino Code

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL3NDg3-dys"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "IoT"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "2MeyHhRIeEHiGHQvpsbWY1slcdFzG-Br"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char ssid[] = "AirFiber-Uqu3AM";
char pass[] = "12346360";
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 6

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();

  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  float distance = duration * 0.0343 / 2;

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  Blynk.virtualWrite(V0, distance);
  delay(1000);
}

Note: Keep your Blynk Auth Token and Wi-Fi password private.